Утверждаю

Директор ЛФВЭ

ВД. Кекклидзе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение НИР по договору:

«Разработка  структуры коллайдера 
с регулируемой критической энергией для поляризационной моды, исследования по динамики пучков при прохождении через критическую энергию»

- Введение

В рамках реализации второй стадии проекта NICA планируется формирование поляризованных протонных пучков и дейтронных пучков   с энергией с энергией в системе центра масс 4-27 ГэВ. Для формирования поляризованных протонных и дейтронных пучков рассматриваются две моды с точки зрения критической энергии. Первая мода подразумевает использование оптики тяжелоионной моды с критической энергией 6 GeV, инжекцию в коллайдер при энергии, меньше критической, ускорение в коллайдере до энергии эксперимента с прохождением через критическую энергию. Вторая мода подразумевает разработку специализированной оптики для поляризационной моды, в которой критическая энергия превышает энергию эксперимента, вплоть до максимальной кинетической энергию протонов 13 ГэВ и может при этом регулироваться.

- Основания для разработки

В соответствии с техническим проектом   по формированию поляризованных протонных и дейтронных пучков в коллайдере NICA.

- Назначение разработки

Целью работы является анализ динамики поляризованных протонов и дейтронов в коллайдерной моде при прохождении через критическую энергию для ионной оптике, соответствующей тяжелоионной моде.  А также разработка специализированной оптики для поляризационной моде, обеспечивающей регулировку критической энергии, так чтобы она всегда превышала энергию эксперимента.

4.Технические требования к разрабатываемому продукту.

Планируется:

1.Разработка  специализированной магнитооптической структуры коллайдера 
адаптированной для протонов и дейтронов с регулируемой критической энергией, превышающей энергию эксперимента на основе 
структуры

- 2. Исследование прохождения через критическую энергию в магнитооптической структуре для тяжелых ионов коллайдера НИКА.

- 2.1 Исследование динамики ионов стека, занимающего половину орбиты кольца, при их удержании ВЧ барьерами и индукционном ускорении ВЧ барьерами.

- 2.2 Разработка оптики, обеспечивающей быстрый скачок бетатронной частоты при переходе критической энергии, представление спецификации квадрупольных линз и источников питания к ним, обеспечивающих такой скачок.

- 2.3 Исследование динамики ионов стека при отключении ВЧ барьеров, быстром скачке бетатронной частоты, а затем переполюсовке напряжения ВЧ барьеров и их дальнейшем ускорении ВЧ барьерами.

- 2.4 Исследование проблемы устойчивости ионного стека при прохождении через критическую энергию.

5.Требования к технической документации.

Результаты выполненной работы должны быть обсуждены на семинаре ОИЯИ и представлены в итоговом отчете.

6. Стадии и этапы разработки.

Работы должны быть выполнены в рамках двух этапов до 15.12.2020 г.

Первый этап заканчивается до 15 апреля 2020 г представлением промежуточного Научного отчета по теме “Разработка специализированной магнитооптической структуры коллайдера адаптированной для протонов и дейтронов с регулируемой критической энергией, превышающей энергию эксперимента на основе структуры”

Второй этап заканчивается 15.12.20 года представлением заключительного   Научного отчета по теме “Исследование прохождения через критическую энергию в магнитооптической структуре для тяжелых ионов коллайдера НИКА”.

7. Требования к исполнителю.

Исполнитель должен обладать опытом расчетов динамики поляризованных протонных и дейтронных пучков

Техническое задание составил:

Главный инженер Установки                                               Е.М. Сыресин

Ускорительный комплекс NICA

16 сентября 2019 г.